پیوست شماره 1 اسناد مناقصه : گزارش شناخت : الزامات ، استانداردها و مشخصات اختصاصی چیلر

الف – الزامات، استانداردها و مشخصات اختصاصی:

- حداقل ظرفیت واقعی چیلر موضوع مناقصه  50 تن واقعی می باشد .

- کمپرسورهای چیلر مناقصه گزار: تعداد 2 یا 4 عدد کمپرسور کوپلند می باشد .

- دستگاه از نوع دو مداره مد نظر مناقصه گزار می باشد. (تمامی مدارات اواپراتور و کندانسور به ازای هر عدد کمپرسور می باسیست بطور کاملا مستقل اجرا گردد).

- دمای AMBIENT تهران حداقل 42 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود.(در صورت محاسبه با دمای پایین تر اسناد مناقصه شرکت کننده بررسی نخواهد شد)

- کلیه شیر آلات سرویس دستگاه از مارک CASTLE  و ALCO مدنظر مناقصه گزار می باشد .

- کلیه شیرهای انبساط بکار رفته در چیلر باید از نوع الکترونیکی و تماما ساخت کارخانه اروپایی دانفوس و یا CAREL باشند .

- کلیه شیرهای برقی دستگاه از مارک اروپایی دانفوس یا CASTLE  باشد.

- Sight Glass یا شیشه مایع نمای دستگاه ، از مارکCASTLE  یا برند های معتبر اروپای غربی مد نظر مناقصه گزار باشد.

- دستگاه باید دارای فیلتر رطوبت گیر متناسب با ظرفیت خود ، از مارک CASTLE  یا برند های معتبر اروپای غربی باشد.

- تمامی تجهیزات مربوطه دستگاه اعم از کلیه شیرآلات مذکور در بندهای فوق و همچنین سایر متعلقات و ملزومات کنترلری برقی و مکانیکی دستگاه، می بایست روی دستگاه مونتاژ گردیده و بطور کامل تحویل کارفرما ( مناقصه گزار ) گردد.

- کمپرسور چیلر موضوع مناقصه از نوع اسکرال ، ساخت کمپانی کوپلند بوده و سایر کمپرسورها مورد تائید نمی باشند.نوع کمپرسور می بایست اختصاصاً متناسب با گاز مربوطه R134a باشد.

- تهیه گاز مبرد، روغن و شارژ نهایی آن به هنگام تحویل دستگاه بر عهده برنده مناقصه ( شرکت سازنده دستگاه ) می باشد و می بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ شود.

- کلیه تجهیزات بکار رفته در تابلو  برق اصلی شامل برکرهای مینیاتوری، برکرهای کامپکت، حفاظت جریان اتصال کوتاه، حفاظت اضافه بار، رله های بی متال حرارتی، کنترل فاز، رله فرمان، و مدارات فرمان چیلر می بایست از مارک تله مکانیک یا اشنایدر آلمان باشد و مناقصه گران موظف به ارائه مدارک مربوط به اصالت تجهیزات نامبرده می باشند.

- تابلو برق از نوع IP54 مورد نظر مناقصه گزار می باشد.

- نصب HMI بر روی تابلو برق دستگاه به منظور پایش دماها و فشارها و همچنین شرایط عملکردی دستگاه الزامی می باشد.

- فن های دستگاه دارای سیستم کنترل دور (اینورتر) بوده و هر مدار دارای اینورتر مجزا می باشد.

- دمای ورود و خروج آب اواپراتور و فشار مکش و دهش کمپرسور می بایست در صفحه نمایش روی تابلو دستگاه نمایش داده شود.(صفحه نمایش مربوطه میبایست در مقابل آب و گرد و غباد مقاوم باشد).

- کنترلر دستگاه از نوع دانفوس، زیمنس یا کرل بوده و الزاما دارای صفحه نمایش میباشد.

- مشخصات اواپراتور مد نظر مناقصه گزار :  از نوع پوسته  لوله ای لوله های مسی سخت و پوسته اواپراتور از لوله فولادی بدون درز ساخته شده باشد.

- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست از محل نصب دستگاه ها با هماهنگی دفتر فنی دانشگاه بازدید بعمل آورند و پیشنهاد خود را بر اساس فضای موجود اعلام نمایند.

- پوسته اواپراتور مربوط به چیلر می باید  بطور کامل از داخل سند بلاست شده و تحویل مناقصه گزار گردند.

- طراحی و ساخت مبدل های پوسته لوله ای دستگاه، دقیقا می باید  براساس استانداردهای روز دنیا  از جمله  TEMA  ، WOLVERING ، 660API   ،WIELAND   طراحی گردد ارائه مدارک مربوطه الزامی است.

- اواپراتور چیلر و لوله های آن میبایست با عایق EPDM به ضخامت 25 میلی متر و روکش آلومینیوم مسلح عایق گردد.

- فن های دستگاه از برند های EBM آلمان و زیلابگ یا طرح اصلی ایرانی با کیفیت درجه یک مورد تائید می باشد.

- کندانسور از نوع V TYPE مد نظر مناقصه گزار میباشد.

- کمپرسور میبایست دارای هیتر برقی برای روان سازی و جدا نمودن گاز از روغن در هنگام شروع به کار دستگاه باشد.

- کنترل فشار HIGH&LOW مارک DANFOSS جهت کنترل فشار کمپرسورها مدنظر می باشد.

- هر دستگاه کمپرسور باید قابلیت PUMP DOWN را به صورت اتومات داشته باشند و تجهیزات لازم بر روی دستگاه نصب گردد.

- کلیه تجهیزات و قطعات حساس چیلر از جمله کندانسور، اواپراتور و جوشکاری های مربوطه می باید در کارخانه و مطابق با تست پروسیجرهای استاندارد تست گردند.

- کارفرما می تواند در صورت نیاز در هر زمان از دستگاه خود بازدید به عمل آورد.

- اواپراتور تحت فشار 200 تا 250 PSI  تست خواهد  شد . تست اواپراتور و کندانسور می بایست در یک مرحله و با حضور نماینده کارفرما انجام گردد.

تذکر 1 : چنانچه مشخصات دستگاه ارائه شده فروشنده، با آنچه در بالا بیان گردید دارای هر گونه مغایرتی باشد، بنا به تشخیص کارفرما  تا حداقل 3 برابر قیمت تجهیزات مورد نظر که با آنچه در بالا بیان گردید از محل مطالبات فروشنده کسر خواهد شد. چنانچه این مغایرت در تجهیزات حساس دستگاه بوده باشد، بنا به تشخیص مناقصه گزار ضمانت نامه قرارداد ضبط گردیده و خسارات از محل مطالبات برداشت شده ، دستگاه به فروشنده عودت داده خواهد شد.

تذکر 2:  در صورت وارد نمودن هر گونه ایراد و اشکال نسبت به اسناد مناقصه و برندهای مد نظر مناقصه گزار  و یا پیشنهاد برند جایگزین برای تجهیزات فوق ، مناقصه گران می بایست ، موارد و پیشنهادات خود را  بصورت کتبی تا قبل از پایان مهلت ارسال پاکات به دستگاه مناقصه گزار ارسال نمایند، دستگاه مناقصه گزار نیز پیشنهادات را بررسی نموده در صورت هرگونه تغییر در اسناد و شرایط و مشخصات فنی دستگاه ، مراتب به اطلاع کلیه مناقصه گران رسانده خواهد شد.