شرایط اختصاصی راهبری و نگهداشت حجمی تاسیسات بیمارستان مهدی کلینیک(عج)

- پیمانکار متعهد می‌گردد کليه فرآيندهاي نت- نگهداشت پيشگيرانه- پيشبينانه، تعميرات اضطراري و  اصلاحي را تهیه و در قالب سامانه های معرفی شده توسط کارفرما نظیر نظام جديد مديريت نگهداشت-CMMS انجام دهند و دستور کارها وگزارشات مورد نياز را ثبت و ارائه نمايند.

- پیمانکار موظف است حداکثر تا یک هفته پس از تحویل کارگاه نسبت به تکمیل فرم‌های چک لیست تحویل و تحول اقدام و یک نسخه از صورتجلسه را به ناظر دفترفنی واحد ارائه نماید.

- پیمانکار موظف است تست های زیر را در زمان مقرر انجام داده و گواهی ها وگزارشات آن را ناظر دفترفنی واحد ارائه نماید:

- تست ضخامت سنجی و هیدرواستاتیک دیگ‌های بخار با شرکت های دارای صلاحیت به صورت سالیانه و اخذ گواهی مربوطه و تحویل گزارش آن و گواهی کالیبراسیون سوپاپ اطمینان دیگ بخار باید سالیانه اخذ گردد.

- تست ایمنی دیگ بخار (تست فوتوسل، تست پرشر،تست سوپاپ اطمینان،تست لول کنترل) با شرکت‌های دارای صلاحیت به صورت (سالیانه) و ارائه گزارش و تحویل گزارش آن

- تست و تنظیم (شش ماهه) مشعل دیگ‌های بخار و آب گرم با دستگاه آنالیزور دود توسط شرکت های دارای صلاحیت و ارائه گزارش

- اخذ گواهی نامه های معاینه فنی موتورخانه و دیزل ژنراتورها مطابق با استاندارد ملی 16000 و تحویل گزارش آن به ناظر دفترفنی واحد قرارداد

- تست هیدرو استاتیک منابع آب گرم و مخازن تحت فشار با شرکت های دارای صلاحیت به صورت سالیانه و اخذ گواهی مربوطه و ضخامت سنجی و تحویل گزارش آن به ناظر دفترفنی واحد

- انجام آنالیز آب دیگ‌های بخار، آب برج های خنک کننده، سختی‌گیر و ... با شرکت های دارای صلاحیت به صورت سالانه و تحویل گزارش آن به ناظر دفترفنی واحد

- انجام آنالیز لیتیوم برماید چیلرهای جذبی توسط آزمایشگاه های دارای صلاحیت قبل از راه اندازی سیستم سرمایش  و تحویل گزارش آن به ناظر دفترفنی واحد تست اهم چاه های ارت، پریزهای ارت‌دار و تابلو برق  با شرکت های دارای صلاحیت به صورت شش ماهه و ارائه گزارش طبق استاندارد و اعتبار بخشی  به ناظر دفترفنی واحد

- انجام کلیه تست های الکتریکال مانند ترانس ایزوله، تست عایقی کف پوش اتاق عمل تحت نظارت دفتر فنی بیمارستان

تبصره1 : درصورت عدم انجام به موقع موارد فوق از طرف پیمانکار ، کارفرما نسبت به اخذ تأييديه‌هاي لازم رأساً اقدام نموده و هزينه هاي انجام شده به اضافه 50% به عنوان جريمه از مبلغ ماهیانه از محل مطالبات  شركت كسر خواهد نمود.

تبصره2 : تمامی مراحل اخذ گواهی‌های ذکر شده می بایست با هماهنگی و نظارت ناظر دفترفنی واحد  انجام شده و بررسی و تایید صحت گواهی ها بر عهده  ناظر دفترفنی واحد می باشد.

- پیمانکار موظف است پس از تایید ناظر دفترفنی واحد و دانشگاه نسبت به بررسی و تعمیر چیلرهای تراکمی و جذبی موجود اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت کتبی به ناظر دفترفنی واحد  واحد ارائه نماید. بدیهی است نوع هزینه از نظر جزئی یا کلی بودن توسط ناظر دفترفنی واحد و ناظر عالیه تعیین می گردد(هزینه جزئی به عهده پیمانکار و هزینه کلی به عهده کارفرما است).

- پیمانکار در زمان تحویل موتورخانه از پیمانکار قبلی، موظف است نسبت به تهیه فصل مشترک و اعلام کلیه مشکلات و خرابی های موتورخانه به کارفرما اقدام و نسبت به اصلاح و رفع مشکلات با هماهنگی کارفرما اقدام نماید.

- سرپرست کارگاه و پرسنل تأسیسات بدون هماهنگی با ناظر دفترفنی واحد  حق خروج از مرکز را ندارند.

- انجام سرویس دوره‌ای (فصلی) سیستم‌های حرارتی و برودتی اعم از فن کوئل‌ها، پنکه‌ها و کولرهای آبی،کولرهای گازی، بویلرها، مشعلها و چیلرها

- نصب کپسول‌های آتش نشانی و کنترل و نظارت بر کارآیی سیستم‌های اطفاء حریق مرکزی (هوز ریل‌ها، لوله‌ها و اتصالات، فلکه‌ها و ...)

- سرویس دوره‌ای دیزل های برق اضطراری شامل (تهیه و تعویض روغن، فیلتر روغن، فیلتر گازوئیل، تسمه، ضدیخ، باطری) طبق چک لیست با هماهنگی و تایید دفتر فنی واحد

- سرویس، راهبری و نگهداری کلیه تجهیزات لازم جهت رساندن اکسیژن، ساکشن و هوای فشرده از محل دستگاه‌ها تا تخت بیمار و تعويض كپسول‌هاي اكسيژن همراه بیمار و مانومترها

- بازدید و سرویس دوره ای آتلت های گاز طبی و تعمیرات مانومترها

- تهیه و تعویض یاتاقان، تراشکاری شافت اگزاست فن و هواسازها

تأسيسات مكانيكي

- بازديد از موتورخانه ها

- بازدید، سرویس و نگهداری کلیه هواسازها و اگزاست فن ها با تجهیزات وابسته

- بازدید، سرویس دوره ای و شستشوی فیلترهای پنل داخلی کولر گازی، درین و  شستشوی کندانسور

- كنترل و بازديد و رفع ایراد منابع انبساط، شيرها و فشار ازت (در منابع انبساط بسته)

- كنترل و بازديد و رفع ایراد پمپ‌های سيركوله گرمايش و سرمايش و انجام تعمیرات پمپ ها در صورت نیاز

- كنترل و بازديد و رفع ایراد شير اطمينان دیگ‌ها.

- بازديد، تعمير و تعويض كليه شيرالات بهداشتی و موتورخانه.

- نظافت موتورخانه‌ها و تجهیزات.

- آماده نگه‌داشتن پمپ‌های تأمین آب گرم مصرفی.

- كنترل وضعيت آبرساني به كولرهای آبی.

- سرويس و بازديد كلي از دیگ‌های بخار (شامل بازدید و نظافت تیوپ ها، بازدید و ترمیم سیمان و نخ نسوز درهای دیگ، صفحه جدا کننده دیگ، خروجی دودکش و سایر قسمت های دستگاه)

- شست و شو و نظافت دوره‌ای شیرصافی‌های سيستم گرمايش و سرمايش.

- سرويس، روغن‌کاری، گريس كاري كليه پمپ‌های موتورخانه و تهیه و تعویض کوپلینگ و لاستیک، بلبرینگ و سیل پمپ و سیم پیچ تمامی الکتروموتورها وتراشكاري شافت ها.

- تهیه کیت سنجش سختی آب و احیا به موقع سختي گيرها.

- بازديد و رفع ایراد لوله و اتصالات سوخت رسانی به مشعل دیگ ها.

- رفع هر گونه نشتي ديگ آبگرم و بخار.

- بازدید، رفع ایراد و سرویس دوره ای كولرهاي آبي.

- بررسي و رفع هرگونه نشتي لوله و اتصالات آب و فاضلاب و شیرآلات.

- روغن‌کاری و گریس‌کاری یاتاقان‌های كولرها، هواسازها و اگزاست فن ها .

- تنظيم  تسمه‌هاي كولرها، هواسازها و اگزاست فن ها

- كنترل عملكرد کلیه فلوترها

- بازديد و رفع ایراد رله‌هاي ديگ و مشعل‌ها

- كنترل و بازديد منابع سوخت و رگلاتورهای گاز

- بازديد و بررسی مستمر فشار آب شهر، ثبت روزانه عدد کنتور آب در چک لیست و كنترل مستمر وضعیت بهداشتی مخازن آب

- نظافت عمومي كويل‌ها

- بازديد و سرويس لرزه گير پمپ‌ها

- بررسي و ترميم عايق و روكش دیگ‌ ها و لوله ها و سایر تجهیزات

- تميز كردن دودكش و دمپرهاي ديگ

- تعویض پره و آب بندي درز بين پره‌های ديگ چدنی در صورت نیاز

- جنرال سرويس مشعل‌ها حداقل 2 بار در سال

- جنرال سرويس ‌ديگ‌هاي بخار و تجهیزات مربوطه

- تهیه اسید و شستشوي مبدل‌های حرارتي به وسیله اسيدهای با پایه گیاهی در صورت نیاز

- سرويس شيرهاي كنترل دو راهي و سه راهي 2 بار در سال

- تهیه و تعويض فیلتر درايرها در صورت نیاز

- سرویس و تعمير هواسازها و کولرهای آبی

- رفع نشتی و تعويض کویل انواع مبدل حرارتی

- رفع گرفتگي لوله های آب باران، فاضلاب و منهول ها

- اجرا هر نوع لوله‌ي تاسیسات مکانیکی تا 600 متر در سال مطابق صورتجلسه تنظیم شده با ناظر دفترفنی واحد

- تعويض سينك‌، روشویی، توالت شرقی و فرنگی در صورت لزوم

- شستشوي منابع ذخيره آب شرب

- باز و بسته كردن كليه ميزهاي پیش‌ساخته و تعمير كليه صندلی‌های گردان

- تعمير و جوشكاري و برش‌کاری پنجره‌ها و درب‌های آهني و برش‌کاری بعضی از قطعات در صورت لزوم

- تعمير و چسب كاري ميزهاي چوبي، كشوي فایل‌های چوبي، صندلی‌های چوبي و تعويض قفل‌های فايل‌ها و كشوي ميزها.

- سرويس كليه شيرهاي چشمی آب

- سرويس و نگهداري و تعميرات جزئی كليه لوازم آشپزخانه

- انجام کنده کاری

- تعمير و تعويض لوله‌هاي فاضلاب همراه با كنده‌كاري‌هاي لازم در داخل بخش‌های درماني و ساختمان‌ها و محوطه بيمارستان

- نصب کلیه جک درب ها

- تعمير كليه در و پنجره‌هاي آلومينيومي و آهني

- تعمیر، سرویس، جابجايي و راه اندازی كولرهاي گازي

- سرويس و تعمير كليه درب‌های برقي

- بازدید، راهبری و اعلام زمان سرویس های دوره ای سانترال‌های اکسیژن، وکیوم مرکزی، هوای فشرده و تعويض كپسول‌هاي اكسيژن همراه بیمار و مانومترها و تکمیل چک لیست های مربوطه

- در صورت تركيدگي لوله‌ها، کنده‌کاری و تعويض لوله و عایق‌کاری و رنگ‌آمیزی لوله‌ها به عهده پيمانكار می‌باشد  (تهيه مصالح توسط كارفرما انجام می‌شود)

- تعويض ترمومترها و مانومترها در صورت خرابي

- سرويس فيلتر خط گاز مشعل دیگ‌ها

- تعمیرات صندلی، تخت، ویلچر، برانکارد، واکر، پایه سرم و کمد کنار تخت بیمار

- اخذ کلیه گواهینامه و‌ تاییدیه‌های لازم تجهیزات مکانیکی و الکتریکی شامل‌: معاینه فنی موتورخانه و تست خروجی اگزوز دیزل ژنراتور، تست هیدرواستاتیک، تست ارت و همبندی و ارائه به دفتر فنی بیمارستان بر اساس زمانبندی گواهینامه های قبلی

- بازديد از كنتورهاي آب و تکمیل چک لیست مربوطه به صورت روزانه و ارائه آن به ناظر دفترفنی واحد

- رسوب گیری – نظافت و شستشوی منظم کلیه کندانسورها – اواپراتورها – کوئل ها – منابع آب گرم و برج های خنک کننده

- دوده گیری کلیه دیگ ها و کوره های آتش و تنظیم شعله آن ها

تبصره: تعمیرات ناشی از عدم نگهداری سالیانه چیلرها بر عهده پیمانکار می باشد.

تبصره: پایش دمای آب  چیلر و فشار کمپرسور چیلرهای MRI و دستگاه شتاب دهنده طبق چک لیست

- نظافت و تعویض فیلترهای هواساز (شامل: شستشوی فیلترهای آلمینیومی، تعویض فیلترهای کیسه ای و فیلترهای هپا طبق PM دستگاه)

- تست سختی آب شامل PH-EC-TDS و..... بر روی آب برج خنک کننده، بویلرها، منبع کندانس، دیگ آب گرم، آب سیستم و در صورت نیاز اضافه نمودن مواد شیمیایی مربوطه همراه با ارائه گزارش

- احياء كردن دوره ای سختي گيرها بر اساس میزان سختی آب و تست رزين آن هر شش ماه يكبار و رفع ایرادات شیر و قسمت های مختلف سختی‌گیر و تعویض رزین و سیلیس در صورت نیاز

تبصره: با توجه به حساسیت تجهیز مذکور چنانچه دستگاه نظارت (کارفرما) اقدام به تست آب سیستم تهویه مطبوع نماید و میزان سختی آب از حد نرمال بیشتر باشد، خسارتی به میزان بیست میلیون ریال به ازای هر مرتبه از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

- تهیه سنگ نمک و کیت سنجش سختی آب

- انجام آنالیز لیتیوم بروماید چیلرهای جذبی بر عهده پیمانکار می باشد.پیمانکار می‌بایست نتایج آنالیز و گزارش فنی خود را در خصوص وضعیت لیتیوم بروماید و افزودنی های مورد نیاز به صورت مکتوب به کارفرما ارائه نماید.

- بازدید، سرویس و نگهداری کمپرسور هوای تحت فشار دستگاه اتوکلاو اطاق عمل و بخش CSR

- سرویس ها می‌بایست با اطلاع و نظارت دفتر فنی واحد انجام پذیرد و عکس های مربوط به قبل و بعد سرویس جهت تهیه گزارش ارائه گردد.

- بازدید، سرویس و نگهداری دی اریتورها، منابع کندانس و تجهیزات وابسته

- رفع هرگونه گرفتگی در هرزمان مربوط به لوله های فاضلاب و آب باران

تأسيسات برقي

- تأمین برق واحدها از پست برق و تعويض قطعات معيوب، سيم‌كشي و کابل‌کشی جزئی

- بازدید روزانه از دیزل ژنراتور و اطمینان از صحت عملکرد شامل باطری، هیتر، مخازن سوخت اصلی و سایر تجهیزات مربوطه به صورت روزانه و ثبت اطلاعات در چک لیست

- تأمین روشنایی محوطه، راه پله‌ها،‌ راهروها، جلو آسانسورها و سایر فضاهای بیمارستان، رفع اتصالي و تعويض قطعات معيوب آن‌ها.

- رفع قطعي برق كليه قسمت‌های موتورخانه‌ها و ساختمان ها.

- بازديد و سرویس دوره ای فن‌ها ، رفع اتصالي برق و در صورت نياز تعويض آن‌ها.

- بازديد از پست‌های برق و تکمیل چک لیست مربوطه به صورت ماهانه و ارائه به ناظر دفترفنی واحد.

تبصره: در مواقع ضروري برای انجام تعمیرات که نیازمند قطع برق شهر می‌باشد، می بايست با دفتر فنی و ديگر قسمت‌های مورد نیاز هماهنگي لازم را به عمل آورد.

- همكاري با عوامل اجرائي جهت تأمین برق براي امورات عملياتي و تعميراتي در ساختمان.

- تعويض كليه تجهیزات برقی معيوب در موارد ذکرشده بالا و تعمير كابل شامل: موف و مفصل و غیره.

- سرويس و بازدید از کلیه تابلو های فرمان، قدرت و اطمینان از صحت عملکرد صحیح و آماده به کار بودن تجهیزات.

- بازدید و سرویس دوره ای تجهیزات كنترلی و حفاظتی چیلرها، دیگ‌ها، پمپ ها و غیره.

- تست و اندازه‌گیری جريان برق تمامی الکتروموتورها و ثبت هفتگی در چک لیست های مربوطه.

- بازدید، بررسی و رفع ایراد کلیه ترموستات‌ها.

- انجام نظافت و تعميرات مربوط به تابلوهاي برق و تهیه و تعويض قطعات معیوب شامل: سرسیم ، شماره سیم و چراغ سیگنال.

- برطرف كردن قطعي برق تا ورودي تابلو برق قدرت آسانسورها.

- رفع اشكال، تعويض كابل و نصب بلندگو و سيم‌كشي‌ پيجرهای مركزی(بلندگوهاي اطلاع رساني) در صورت نیاز

- تعمير، تعويض و سیم‌پیچی كليه الکترموتورها.

- تعمیر کلیه شیر های چشمی داخل سرویس های بهداشتی.

- تهیه نقشه جهت کلیه تابلو برق های اصلی و فرعی فاقد نقشه حداکثر 2 ماه بعد از شروع قرارداد.

- بازدید از تابلو برق ها، آچار کشی، نظافت و ثبت چک لیست های مربوطه.

- استارت دیزل ژنراتور به صورت روزانه و اعلام گزارش خرابی ها با ثبت در فرم های چک لیست.

- بازدید و بررسی صحت عملکرد تجهیزات کنترلی کلیه دستگاهها و تجهیزات مرتبط به موتورخانه و ساختمان ها و اعلام گزارش خرابی ها با ثبت در فرم های چک لیست.

- سرویس و تعمیرات پنکه، اجاق گاز، سماورهای برقی و گازی، انواع هیترهای گرمکن.

- بازدید، سرویس و نگهداری از سیستم احضار پرستار.

ساختمانی

- تعويض و تعمير  دستگیره و قفل درب و پنجره‌ها.

- سرویس، نگهداری و تعمیر جزئی پرده هوا، درب‌های ضدحریق، شيشه‌اي و درهای اتوماتیک برقی و رگلاژ آن‌ها در صورت لزوم.

- نصب آینه، جامایع، تابلو و يا هرگونه وسیله نصب شدني روي ديوار و سقف.

- باز و بسته کردن انواع پارتيشن و تيغه‌هاي آلومينيومي.

- جابجايي وسايل و كليه تجهيزات تعميري از محلي به محل ديگر داخل بیمارستان.

- تهیه و اجرای سیمانکاری، بند کشی، ایزولاسیون، حمل نخاله، پنل گچی، آسفالت کاری، نازک کاری، رنگ آمیزی، شیشه، گچکاری، نصب سنگ و سرامیک، ترمیم ترک و درزها، نصب کف پوش و دیوار پوش، نصب چهار چوب درب ، سقف کاذب و هرگونه عملیات ساختمانی به صورت جزئی.

- تهیه انواع چسب، پیچ، مهره، رول پلاک، انواع سرسیم، انواع بست، گریس، روغن، نوارتفلون، الکترود، صفحه برش، مته، وارنیش حراتی، لحیم، سمباده، سنگ انگشتی، انواع واشر، کنف و خمیر کنف، ترمینال، کانال پلاستیکی،نوار درزگیر،فوم تزریقی، انواع تیغ، اسپری دود، تیغ کمان اره، سیم مفتول، انواع میخ، میخ پرچ، پودر بتونه، انواع داکت برق و کلیه وسایل نظافتی برای فضاها و تجهیزات تاسیساتی شامل: شوینده ها، تنظیف، جارو، تی، کیسه زباله و غیره که از لحاظ کیفیت مورد تایید ناظر دفترفنی واحد باشد.

- انجام هرگونه کنده کاری، شیارزنی و حفاری و ترمیم محل مورد نظر با مصالح بنایی مناسب پس از انجام کار.

- تعویض کلیه لوازم تاسیساتی ساختمانی شامل : فلاش تانک و متعلقات آن،انواع شیرآلات، شلنگ، شیر پیسوار و انواع سیفون و روشویی.

- نصب هر گونه علائم راهنما.

- بازدید و رفع نواقص جزئی احتمالی از وضعیت عایق و جان پناه پشت بام.

- نصب، تعویض و تعمیرات دستگیره های اتکا، پاراوان ها.

- نظافت و بررسی دوره ای کفشور و ناودان های پشت بام.

- بازدید و رفع نواقص جزئی احتمالی از راه های خروج اضطراری رمپ و راهروها، شامل: نرده، روشنایی، و علائم هشدار دهنده

- تعویض قفل، دستگیره و لولا انواع درب و پنجره، رنگ آمیزی درب های چوبی، فلزی و نرده

- بررسی دوره ای درزگیرهای پنجره و تعویض آن ها در صورت لزوم

- برش انواع شیشه و آینه به صورت جزئی

- کنترل و بازرسی نشتی آب و کلیه لکه های رطوبتی و اصلاح آن ها

اقدامات اجرایی مرتبط با تأسیسات مکانیکی و برقی

الف)بخش سرمایشی و گرمایشی

- بازدید، سرویس  و تکمیل چک لیست تجهيزات موتورخانه ها، هواساز و زمان‌بندی كاري پمپ‌ها و مشعل‌ها و تکمیل چک لیست های مربوطه.

- بازدید، سرویس و تکمیل چک لیست روزانه تجهيزات اختصاصي دیگ‌های آبگرم و بخار (اكوستات- ترموستات- ترمومتر- مانومتر- لول)  دريچه منهول - صافي و شير برقي خط گاز و گازوئيل- تابلو فرمان مشعل و سایر تجهیزات وابسته.

- بازدید، سرویس دوره ای تجهیزات سيستم گرمايشي (آچاركشي كليه الكترو پمپ ها- سرويس گلويي و عينكي پمپ‌ها- تميز كردن صافی‌های خط- شير فلکه ها) رادیاتورها، بخاری های گازی و برقی و یونیت ها

- نظافت عمومي تجهيزات موتورخانه ها، هواساز‌ها و فن کوئل ها

- شست و شوي كويل‌ها و بازديد و نظافت داخل دیگ‌های فولادي در صورت لزوم

- تهيه چك ليست ثبت كليه گزارشات و تغييرات اساسي سيستم گرمايشي، سرمايشي و ... در پرونده دستگاه و يا دفتر كل تأسیسات و ارسال گزارش كاري روزانه و ماهيانه به دفتر فني و مهندسي بيمارستان

- بازدید، سرویس و تکمیل چک لیست تجهیزات سرمایشی

- سركشي روزانه و انجام تعمیرات كولرهاي آبي، یخچال، یخ‌ساز، آبسردکن، کولرگازی، یخچال‌های رستوران و سلف سرویس، سردخانه زیر صفر و بالای صفر بر اساس دستورالعمل كارخانه (تهیه جنس جزئی بر عهده پیمانکار می باشد).بدیهی است نوع هزینه جنس از نظر جزئی یا کلی بودن توسط ناظر دفترفنی واحد مشخص می گردد. هزینه جزئی به عهده پیمانکار و هزینه کلی به عهده کارفرما است.

- تعویض به موقع روغن و تعمیر پمپ های وکیوم چیلرها

- برج خنک کننده:

- سرویس و نظافت پکینگ های برج خنک کننده پیش از راه اندازی و در صورت نیاز تعویض آن ها (تهیه جنس به عهده کارفرما)

- سرویس، تنظیم و گریس کاری فن های برج خنک کننده و سیستم کاهنده سرعت و تسمه ها

- تهیه و اضافه کردن مواد ضد جلبک و ضد رسوب به آب برج خنک کننده

- نظافت پره های فن و در صورت نیاز بالانس و تنظیم زاویه فن

- بررسی و رفع مشکل هر گونه آب ریزی از برج خنک کننده

- سرویس کلیه سیستم آب پخش کن ها شامل: اسپرینکلر هد، افشانک، تشتک و غیره

- نظافت کف برج خنک کننده و انجام درین به صورت دوره ای

ب) تأسیسات برقي:

- بازديد روزانه از شبكه برق و روشنايي محوطه عمومي و فضاهاي اختصاصي و رفع ایرادات، قطعی‌ها و نواقص تاسیسات مربوطه تنظیم وکنترل بار مصرفی،اصلاح ضریب قدرت (بانک خازنی) و ارت تابلوهای برق، مصرف کننده ها

- تعويض انواع باطری و لامپ‌ های معیوب چراغ روشنایی، تعميرات كليد و پريزها و چراغ ها

- بازديد و استارت دوره‎‌ای و تکمیل چک لیست دیزل ژنراتورها و سیستم تابلوهای برق اضطراري به طوری که دیزل ژنراتورها هميشه آماده سرویس‌دهی باشد و انجام سرویس دوره ای دستگاه دیزل ژنراتور با هماهنگی ناظر دفترفنی واحد

- کابل‌کشی، نصب آنتن‌هاي تلويزيون، تعويض كابل، سیم‌کشی دوربين‌ها، شبکه و اجرای داکت.

- نگهداری ، تعمیر و راهبری سیستم اتصال به زمین (ارت)

- تعمیر کابل فشار متوسط (مفصل سر کابل خط هوایی و زمینی) توسط شرکت های ذی صلاح با هماهنگی پیمانکار و پرداخت هزینه با کارفرما

- پیگیری و پرداخت هزینه سرویس و نگهداری پست فشار قوی به صورت سالیانه حداقل یک مرتبه در طول قرارداد بر اساس چک لیست

- پیمانکار موظف است از کلیه تجهیزات الکتریکی بازدید و نواقص احتمالی مربوط به سیستمهای حفاظتی و کنترلی را به کارفرما  اعلام نماید ،در غیر این صورت چنانچه سیسمتهای مذکور دچار سوختگی و یا عیوب ناشی از سهل انگاری در نحوه نگهداری باشد ، کلیه هزینه ها بایستی توسط پیمانکار پرداخت شود .

- اجرای کابل کشی و سربندی ماهیانه تا کابل  MM2 25 سالیانه 1200 متر در صورت نیاز با تنظیم صورتجلسه به عهده پیمانکار می باشد.

- همکاری لازم در مواقع اضطراری جهت استفاده از تجهیزات نگهداری سیستم های اعلام و اطفای حریق با پیمانکاران مربوطه.

- در خصوص برق ایمن (UPS) ::

- پیگیری انجام خدمات سرویس و تعمیرات مورد نیاز زیرساختهای الکتریکی و مکانیکی اتاقهای  UPS (مانند: تابلوهای برق، سیستمهای سرمایش، ایمنی،حفاظتی و…

- تماس با شرکت‌های نمایندگی و تولیدکننده دستگاههای  UPSطرف قرارداد کارفرما در صورت لزوم با هماهنگی ناظر دفترفنی واحد و کارشناس تجهیزات پزشکی و پیگیری تعمیر و بهره برداری مجدد از آنها.

- پیگیری انجام سرویس عمومی و دوره ای دستگاه های  UPSتوسط شرکت های نمایندگی و یا تولیدکننده بر اساس نظر کمپانی سازنده و کارفرما.

- حفظ شرایط عملیاتی و محیطی مناسب اتاق های  UPSو باطری خانه ها از جمله نظافت عمومی و کنترل دما

تبصره: کلیه اقدامات مورد نیاز تخصصی در بحث UPS باید توسط شرکت های ذی صلاح انجام پذیرد.

بازرسي ها:

- بازرسي هاي مستمر در فصل بهره برداري از دستگاه ها در طول شبانه روز .

- بازرسي با دوره معين (بازرسي در دفعات معين در روز، هفته، ماه .....) طبق برنامه مصوب.

- بازرسي پس از پايان دوره بهره برداري (اين كار قبل از راه اندازي يك سيستم جديد انجام مي گيرد).