شرایط اختصاصی راهبری و نگهداشت حجمی تاسیسات مجتمع بیمارستانی یاس

- پیمانکار متعهد می‌گردد کليه فرآيندهاي نت- نگهداشت پيشگيرانه- پيشبينانه، تعميرات اضطراري و  اصلاحي را تهیه و در قالب سامانه های معرفی شده توسط کارفرما نظیر نظام جديد مديريت نگهداشت-CMMS انجام دهند و دستور کارها وگزارشات مورد نياز را ثبت و ارائه نمايند.

- پیمانکار موظف است حداکثر تا یک هفته پس از تحویل کارگاه نسبت به تکمیل فرمهای چک لیست تحویل و تحول اقدام و یک نسخه از صورتجلسه را به ناظر دفترفنی واحد ارائه نماید.

- پیمانکار موظف است زمان اخذ گواهینامه و انجام تست های زیر را به صورت مکتوب به کارفرما اعلام نموده و پیگیری لازم برای اخذ تاییدیه ها را انجام دهد:

- تست ضخامت سنجی و هیدرواستاتیک دیگهای بخار با شرکت های دارای صلاحیت به صورت سالیانه و گواهی کالیبراسیون سوپاپ اطمینان دیگ بخار.

- تست و تنظیم (شش ماهه) مشعل دیگهای بخار و آب گرم با دستگاه آنالیزور دود توسط شرکت های دارای صلاحیت.

- گواهی نامه های معاینه فنی موتورخانه و دیزل ژنراتورها مطابق با استاندارد ملی 16000.

- تست هیدرو استاتیک و ضخامت سنجی منابع آب گرم و مخازن تحت فشار با شرکت های دارای صلاحیت به صورت سالیانه.

- آنالیز آب دیگهای بخار، آب برج های خنک کننده، سختی گیر و ... توسط آزمایشگاه های دارای صلاحیت به صورت شش ماه انجام گردد.

- انجام آنالیز لیتیوم بروماید چیلرهای جذبی توسط آزمایشگاه های دارای صلاحیت قبل از راه اندازی سیستم سرمایش

- تست اهم چاه های ارت، پریز های ارت دار و تابلو برق  توسط شرکت های دارای صلاحیت به صورت شش ماهه ،طبق استاندارد و اعتبار بخشی .

- انجام کلیه تست های الکتریکال مانند ترانس ایزوله، تست عایقی کف پوش اتاق عمل.

تبصره1 : درصورت عدم انجام به موقع مکاتبات ذکر شده از طرف پیمانکار ، کارفرما 50% از مبلغ هزینه اخذ گواهینامه و انجام تست را به عنوان جريمه از مبلغ ماهیانه صورت وضعیت شركت كسر خواهد نمود.

- پیمانکار موظف است پس از تایید ناظر دفترفنی واحد و دانشگاه نسبت به سرویس ،راه اندازی و تعمیر جزئی چیلرهای تراکمی و جذبی موجود اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت کتبی به ناظر دفترفنی واحد ارائه نماید.

- تبصره 1 : تعمیرات ناشی از عدم نگهداری صحیح چیلرها بر عهده پیمانکار می باشد.

- تبصره 2 : مشخصات فنی کلیه اقلام مورد نیاز جهت سرویس و راه اندازی چیلرها می بایست در زمان مناسب و به صورت مکتوب توسط پیمانکار اعلام گردد.

- تبصره 3 : نوع تعمیر از نظر جزئی یا کلی بودن، توسط ناظر دفترفنی واحد و ناظر عالیه تعیین می گردد.

- پیمانکار جدید در زمان تحویل موتورخانه از پیمانکار قبلی، موظف است نسبت به تهیه فصل مشترک و اعلام کلیه مشکلات و خرابی های موتورخانه به کارفرما و نسبت به اصلاح و رفع مشکلات با هماهنگی کارفرما اقدام نماید.

- سرپرست کارگاه و پرسنل تأسیسات بدون هماهنگی با ناظر دفترفنی واحد  حق خروج از مرکز را ندارند.

- سرویس دوره‌ای (فصلی) سیستم‌های حرارتی و برودتی اعم از فن کوئلها، پنکه‌ها و کولرهای آبی،کولرهای گازی، بویلرها، مشعلها و چیلرها بر عهده پیمانکار می باشد.

- نصب کپسولهای آتش نشانی و کنترل و نظارت بر کارآیی سیستم‌های اطفاء حریق مرکزی (هوز ریل‌ها، لوله‌ها و اتصالات، فلکه‌ها و ...)

- اعلام زمان سرویس دوره‌ای دیزل های برق اضطراری شامل (تعویض روغن، فیلتر روغن، فیلتر گازوئیل، تسمه، ضدیخ، باطری)

- سرویس، راهبری و نگهداری کلیه تجهیزات لازم جهت رساندن اکسیژن، ساکشن و هوای فشرده از محل دستگاه ها تا تخت بیمار و تعويض كپسول‌هاي اكسيژن همراه بیمار و مانومترها

- بازدید و سرویس دوره ای آتلت های گاز طبی و تعمیرات مانومترها

- تعویض یاتاقان اگزاست فن ،هواساز و کولرهای آبی

تأسيسات مكانيكي

- بازديد از موتورخانه ها

- بازدید، سرویس و نگهداری کلیه فن کوئل، هواسازها و اگزاست فن ها و تجهیزات وابسته

- بازدید، سرویس دوره ای و شستشوی فیلترهای فن کوئل ها ،هاسازها ،پنل داخلی کولر گازی ها، درین و  شستشوی کندانسورها

- سرویس دوره ای و بازديد منابع انبساط، شيرها و فشار ازت (در منابع انبساط بسته)

- سرویس دوره ای و بازديد پمپ‌های سيركوله گرمايش و سرمايش و انجام تعمیرات پمپ ها در صورت نیاز

- سرویس دوره ای و بازديد شير اطمينان دیگ‌ها.

- سرویس دوره ای ، تعمير و تعويض كليه شيرالات بهداشتی و موتورخانه.

- نظافت موتورخانه‌ها و تجهیزات.

- سرویس دوره ای پمپ‌های تأمین آب گرم مصرفی.

- كنترل وضعيت آبرساني به كولرهای آبی.

- سرويس و بازديد كلي از دیگ‌های فولادی (شامل بازدید و نظافت تیوپ ها، بازدید و ترمیم سیمان و نخ نسوز درهای دیگ، صفحه جدا کننده دیگ، خروجی دودکش و سایر قسمت های دستگاه)

- شست و شو و نظافت دوره‌ای شیرصافی‌های سيستم گرمايش و سرمايش.

- سرويس، روغن‌کاری، گريس كاري كليه پمپ‌های موتورخانه و تعویض کوپلینگ و لاستیک، بلبرینگ و سیل پمپ

- احیا به موقع سختي گيرها.

- بازديد و رفع ایراد لوله و اتصالات سوخت رسانی به مشعل دیگ ها.

- اعلام مکتوب هر گونه نشتي ديگ آبگرم و بخار.

- بازدید، رفع ایراد و سرویس دوره ای كولرهاي آبي.

- بررسي و رفع هرگونه نشتي لوله و اتصالات آب و فاضلاب و شیرآلات.

- روغن‌کاری و گریس‌کاری یاتاقان‌های كولرها، هواسازها و اگزاست فن ها .

- تنظيم  تسمه‌هاي كولرها، هواسازها و اگزاست فن ها

- كنترل عملكرد کلیه فلوترها

- بازديد و در صورت امکان رفع ایراد کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی مربوط به ديگ و مشعل‌

- كنترل و بازديد منابع سوخت و رگلاتورهای گاز

- بازديد و بررسی مستمر فشار آب شهر، ثبت روزانه عدد کنتور آب و كنترل مستمر وضعیت بهداشتی مخازن آب

- نظافت عمومي كويل‌ها

- بازديد شیرآلات و لرزه گير پمپ‌ها

- بررسي و ترميم جزئی عايق و روكش دیگ‌ ها و لوله ها و سایر تجهیزات

- تميز كردن دودكش و دمپرهاي ديگ

- جنرال سرويس مشعل‌ها حداقل 2 بار در سال

- جنرال سرويس ‌ديگ‌هاي بخار و تجهیزات مربوطه

- شستشوي مبدل‌های حرارتي به وسیله اسيدهای با پایه گیاهی در صورت نیاز

- سرويس شيرهاي كنترل دو راهي و سه راهي 2 بار در سال

- تعويض فیلتر درايرها در صورت نیاز

- رفع نشتی و تعويض کویل انواع مبدل حرارتی

- رفع گرفتگي لوله های آب باران، فاضلاب و منهول ها

- تعويض سينك‌، روشویی، توالت فرنگی ، فلاش تانک، شیرآلات، شیلنگ و شیر پیسوار، انواع سیفون در صورت لزوم

- شستشوي منابع ذخيره آب شرب در صورت نیاز

- باز و بسته كردن كليه ميزهاي پیش‌ساخته و تعمير جزئی صندلی‌، تخت، ویلچر، برانکارد، واکر، پایه سرم و کمد کنار تخت بیمار

- تعمير و جوشكاري  پنجره‌ها و درب‌های آهني

- تعمير و چسب كاري ميزهاي چوبي، كشوي فایل‌های چوبي، صندلی‌های چوبي و تعويض قفل‌های فايل‌ها و كشوي ميزها.

- سرويس و نگهداري و تعميرات جزئی كليه لوازم آشپزخانه

- انجام کنده کاری جزئی

- نصب جک درب ها

- تعمير كليه در و پنجره‌هاي آلومينيومي

- تعمیر، سرویس، جابجايي و راه اندازی كولرهاي گازي

- سرويس و تعمير كليه درب‌های برقي

- بازدید، راهبری و اعلام زمان سرویس های دوره ای سانترال‌های اکسیژن، وکیوم مرکزی، هوای فشرده و تعويض كپسول‌هاي اكسيژن همراه بیمار و مانومترها

- در صورت ایجاد نشتی در لوله‌ها، کنده‌کاری و رفع نشتی و عایق‌کاری و رنگ‌آمیزی لوله‌ها به عهده پيمانكار می‌باشد  (تهيه مصالح توسط كارفرما انجام می‌شود)

- تعويض ترمومترها و مانومترها در صورت خرابي

- سرويس فيلتر خط گاز مشعل دیگ‌ها

- رسوب گیری – نظافت و شستشوی منظم کلیه کندانسورها – اواپراتورها – کوئل ها – منابع آب گرم و برج های خنک کننده

- پایش دمای آب  چیلر و فشار کمپرسور چیلرهای MRI و دستگاه شتاب دهنده و ارائه گزارش خرابی ها احتمالی به ناظر دفترفنی واحد

- نظافت و تعویض فیلترهای هواساز (شامل: شستشوی فیلترهای آلمینیومی، تعویض فیلترهای کیسه ای و فیلترهای هپا طبق PM دستگاه.

- اعلام درخواست تهیه کیت سختی گیر و زمان انجام تست سختی آب شامل PH-EC-TDS و..... بر روی آب برج خنک کننده، بویلرها، منبع کندانس، دیگ آب گرم، آب گردش سیستم و در صورت نیاز اضافه نمودن مواد شیمیایی مربوطه.

- احياء كردن دوره ای سختي گيرها بر اساس میزان سختی آب و تست رزين آن هر شش ماه يكبار .

تبصره: با توجه به حساسیت تجهیز مذکور چنانچه دستگاه نظارت (کارفرما) اقدام به تست آب سیستم تهویه مطبوع نماید و میزان سختی آب از حد نرمال بیشتر باشد، خسارتی به میزان بیست میلیون ریال به ازای هر مرتبه از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

- اعلام مکتوب درخواست تهیه سنگ نمک مورد نیاز و هر گونه خرابی در دستگاه های سختی گیر.

- بازدید، سرویس و نگهداری کمپرسور هوای تحت فشار دستگاه اتوکلاو اطاق عمل و بخش CSR.

- ارائه گزارش کتبی سرویس یا تعمیر تجهیزات اصلی موتورخانه و ساختمان

- بازدید، سرویس و نگهداری دی اریتورها، منابع کندانس و تجهیزات وابسته.

- رفع هرگونه گرفتگی مربوط به لوله های فاضلاب و آب باران.

تأسيسات برقي

- تکمیل چک لیست تجهیزات و اعلام مکتوب هر گونه خرابی و ارائه مشخصات فنی قطعات برقی مورد نیاز.

- تعويض قطعات معيوب و انجام سيم‌كشي و کابل‌کشی جزئی.

- بازدید روزانه و اطمینان از صحت عملکرد دیزل ژنراتور و ثبت اطلاعات در چک لیست.

- تأمین روشنایی محوطه، راه پله‌ها،‌ راهروها، جلو آسانسورها و رفع اتصالي آن‌ها و تعويض قطعات معيوب.

- رفع قطعي برق كليه قسمت‌های موتورخانه‌ها و ساختمان ها.

- بازديد و سرویس دوره ای فن‌ها ، رفع اتصالي برق و در صورت نياز تعويض آن‌ها.

- بازديد از پست‌های برق و تکمیل چک لیست مربوطه به صورت ماهانه و ارائه به ناظر دفترفنی واحد.

- تبصره: در مواقع ضروري جهت انجام تعمیرات برای قطع برق بايستي با دفتر فنی و ديگر قسمت‌های مورد نیاز هماهنگي لازم را به عمل آورد.

- همكاري با عوامل اجرائي جهت تأمین برق براي امورات عملياتي و تعميراتي در ساختمان.

- تعمير كابل شامل: موف و مفصل و غیره.

- سرويس و بازدید از کلیه تابلو های فرمان، قدرت و اطمینان از صحت عملکرد صحیح و آماده به کار بودن تجهیزات.

- بازدید و سرویس دوره ای لوازم كنترلی و حفاظتی چیلرها.

- تست و اندازه‌گیری جريان برق تمامی الکتروموتورها و ثبت در چک لیست های مربوطه.

- بازدید، بررسی و رفع ایراد کلیه ترموستات‌ها.

- تعميرات تابلوهاي برق و تعويض قطعات معیوب

- برطرف كردن قطعي برق تا ورودي تابلو برق قدرت آسانسورها.

- رفع اشكال، تعويض كابل و نصب بلندگو و سيم‌كشي‌هاي پيجرهای مركزی  (بلندگوهاي اطلاع رساني)

- باز  بست كليه الکترموتورها در صورت نیاز.

- تهیه نقشه کلیه تابلو برق های اصلی و فرعی فاقد نقشه حداکثر 2 ماه بعد از شروع قرارداد و ارائه آن به ناظر دفتر فنی واحد.

- بازدید تابلو برق ها، آچار کشی، نظافت و ثبت در فرم های چک لیست.

- بازدید و بررسی صحت عملکرد تجهیزات کنترلی کلیه دستگاهها و تجهیزات مرتبط با تاسیسات و اعلام مکتوب گزارش خرابی ها با ثبت در فرم های چک لیست.

- سرویس و تعمیرات پنکه، اجاق گاز، سماورهای برقی و گازی، انواع هیترهای گرمکن (تهیه جنس با کارفرما می باشد).

- بازدید، سرویس و نگهداری از سیستم احضار پرستار.

ساختمانی

- بازدید و اعلام گزارش فنی مکتوب مرتبط با هر گونه ایراد در ابنیه ساختمان.

- تعويض و تعمير  دستگیره ، قفل و لولا درب و پنجره‌ها ورنگ آمیزی درب های چوبی، فلزی و نرده .

- سرویس، نگهداری، تعمیر جزئی پرده هوا، درب‌های ضدحریق، شيشه‌اي و اتوماتیک برقی و رگلاژ آن‌ها در صورت لزوم.

- نصب آیینه،جا مایع و تابلو و يا هرگونه وسیله نصب شدني روي ديوار و سقف.

- باز و بسته نمودن انواع پارتيشن.

- جابجايي وسايل و لوازم و كليه تجهيزات تعميري از محلي به محل ديگر داخل بیمارستان.

- نصب هر گونه علائم راهنما.

- نصب، تعویض و تعمیرات دستگیره های اتکا، پاراوان ها.

- نظافت و بررسی دوره ای کفشور و ناودان های پشت بام.

- بازدید و رفع نواقص جزئی احتمالی از راه های خروج اضطراری رمپ و راهروها، شامل: نرده، روشنایی، و علائم هشدار دهنده.

- بررسی دوره ای درزگیرهای پنجره و تعویض آن ها در صورت لزوم.

- برش انواع شیشه و آینه به صورت جزئی.

- کنترل و بازرسی نشتی آب و کلیه لکه های رطوبتی.

اقدامات اجرایی مرتبط با تأسیسات مکانیکی و برقی

الف)تاسیسات مکانیکی:

- بازدید، سرویس  و تکمیل چک لیست تجهيزات موتورخانه ها، هواساز و زمان‌بندی كاري پمپ‌ها و مشعل‌ها.

- بازدید، سرویس و تکمیل چک لیست روزانه تجهيزات اختصاصي دیگ‌های آبگرم و بخار (اكوستات- ترموستات- ترمومتر- مانومتر- لول)  دريچه منهول - صافي و شير برقي خط گاز و گازوئيل- تابلو فرمان مشعل و سایر تجهیزات وابسته.

- بازدید، سرویس دوره ای تجهیزات سيستم گرمايشي (آچاركشي كليه الكترو پمپ ها- سرويس گلويي و عينكي پمپها- تميز كردن صافی‌های خط- شير فلکه ها) رادیاتورها، بخاری های گازی و برقی و یونیت ها

- نظافت عمومي تجهيزات موتورخانه ها، هواساز‌ها و فن کوئل ها

- تهيه چك ليست ثبت كليه گزارشات و تغييرات اساسي سيستم گرمايشي، سرمايشي و ... در پرونده دستگاه و يا دفتر كل تأسیسات و ارسال گزارش كاري روزانه و ماهيانه به دفتر فني و مهندسي بيمارستان

- بازدید، سرویس و تکمیل چک لیست تجهیزات سرمایشی

- تعویض به موقع روغن و اعلام خرابی پمپ های وکیوم چیلرها

- برج خنک کننده:

- سرویس و نظافت پکینگ های برج خنک کننده پیش از راه اندازی و در صورت نیاز تعویض آن ها (تامین جنس با کارفرما می باشد)

- سرویس، تنظیم و گریس کاری فن های برج خنک کننده و سیستم کاهنده سرعت و تسمه ها

- اضافه کردن مواد ضد جلبک و ضد رسوب به آب برج خنک کننده

- نظافت پره های فن و در صورت نیاز بالانس و تنظیم زاویه فن

- بررسی و رفع مشکل هر گونه آب ریزی از برج خنک کننده

- سرویس کلیه سیستم آب پخش کن ها شامل: اسپرینکلر هد ، افشانک ، تشتک و غیره

- نظافت کف برج خنک کننده و انجام درین به صورت دوره ای

ب) تأسیسات برقي:

- بازديد روزانه از شبكه برق و روشنايي محوطه عمومي و فضاهاي اختصاصي و رفع ایرادات، قطعی‌ها و نواقص تاسیسات مربوطه تنظیم وکنترل بار مصرفی،اصلاح ضریب قدرت (بانک خازنی) و ارت تابلوهای برق، مصرف کننده ها

- تعويض انواع باطری و لامپ‌ های معیوب چراغ روشنایی، تعميرات كليد و پريزها و چراغ ها

- بازديد و استارت دوره‎‌ای و تکمیل چک لیست دیزل ژنراتورها و سیستم تابلوهای برق اضطراري به طوری که دیزل ژنراتورها هميشه آماده سرویس‌دهی باشد

- نصب آنتن‌هاي تلويزيون، تعويض كابل، سیم‌کشی دوربين‌ها، شبکه و اجرای داکت.

- نگهداری ، تعمیر و راهبری سیستم اتصال به زمین (ارت)

- تعمیر کابل فشار متوسط (مفصل سر کابل خط هوایی و زمینی) توسط شرکت های ذی صلاح با هماهنگی پیمانکار و پرداخت هزینه با کارفرما.

- پیگیری و پرداخت هزینه سرویس و نگهداری پست فشار قوی به صورت سالیانه حداقل یک مرتبه در طول قرارداد بر اساس چک لیست.

- پیمانکار موظف است از کلیه تجهیزات الکتریکی بازدید و نواقص احتمالی مربوط به سیستمهای حفاظتی و کنترلی را به کارفرما  اعلام نماید ،در غیر این صورت چنانچه سیسمتهای مذکور دچار سوختگی و یا عیوب ناشی از سهل انگاری در نحوه نگهداری باشد ، کلیه هزینه ها بایستی توسط پیمانکار پرداخت شود .

- اجرای کابل کشی و سیم کشی به صورت جزئی (تشخیص جزئی بودن با ناظر قرارداد می باشد).

- همکاری لازم در مواقع اضطراری جهت استفاده از تجهیزات نگهداری سیستم های اعلام و اطفای حریق با پیمانکاران مربوطه.

- در خصوص برق ایمن (UPS) :

- پیگیری انجام خدمات سرویس و تعمیرات مورد نیاز دستگاه های  UPS

- رفع ایراد تابلوهای برق، سیستمهای سرمایش، روشنایی اتاق های UPS

- اعلام خرابی و پیگیری انجام سرویس عمومی و دوره ای دستگاه های  UPSتوسط شرکت های نمایندگی و یا تولیدکننده بر اساس نظر کمپانی سازنده و کارفرما.

- حفظ شرایط عملیاتی و محیطی مناسب اتاق های  UPSو باطری خانه ها از جمله نظافت عمومی

تبصره: کلیه اقدامات مورد نیاز تخصصی در بحث UPS باید توسط شرکت های ذی صلاح انجام پذیرد.

بازرسي ها:

- بازرسي هاي مستمر در فصل بهره برداري از دستگاه ها در طول شبانه روز .

- بازرسي با دوره معين (بازرسي در دفعات معين در روز، هفته، ماه .....) طبق برنامه مصوب.

- بازرسي پس از پايان دوره بهره برداري (اين كار قبل از راه اندازي يك سيستم جديد انجام مي گيرد).